СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СЕРИИ «AGS 75TX»

«AGS 75TX» - система «тепло-холодного» навесного фасада, которая монтируется на здания, имеющие сплошные стены с оконными проемами. Видимая архитектурная ширина декоративных крышек данной фасадной системы – составляет 75 мм.

- Сплошные стены («холодная» область) могут быть облицованы, либо закаленным стеклом, либо различными панелями толщиной 6 или 8 мм. Алюминиевые профили, на которые монтируется облицовка «холодной» области не имеет в своем составе терморазрывных секций.

- Ограждение оконных проемов («теплой» области) может быть выполнено либо не открывающимися оконными блоками, либо оконными блоками с различными вариантами открывания интегрированных створок, могут, также сочетаться различные комбинации открывающихся и неоткрывающихся элементов. В качестве светопрозрачного заполнения «теплой области» могут использоваться различные стеклопакеты толщиной от 24 до 32 мм.

Особенностью системы «AGS 75TX» является отсутствие внешнего различия между «теплыми» и «холодными» областями фасада, при условии использования однотипного светопрозрачного заполнения. С внешней стороны фасада не видны рама и створка оконного блока, видимыми остаются только декоративные крышки, такое решение придает фасаду оригинальный архитектурный облик.

Система навесного фасада «AGS 75TX» отличается легкость монтажа к несущим стенам здания при использовании специальных крепежных элементов.

Серия «AGS 75TX» предназначена для изготовления навесных вентилируемых фасадов зданий. Данная серия разработана для облицовки стен здания с оконными проемами. Конструкция фасада «AGS 75TX» состоит из «холодных» не термозащищенных участков, служащих для облицовки утепленных стен здания, и «теплых» - термозащищенных оконных блоков. С внешней стороны фасада «AGS 75TX» отсутствуют внешние отличия между «холодными» и «теплыми» областями, видимыми остаются только декоративные крышки шириной 75 мм. Рамы и створки оконных блоков, также не выходят за пределы ширины декоративных крышек, таким образом, оконные блоки полностью интегрируются в фасадную конструкцию и остаются не различимыми снаружи здания. Основу серии «AGS 75TX» составляют алюминиевые профили стойки и ригеля для «холодной» области фасада, комбинированные профили рамы и створки оконного блока «теплой» области фасада, а также декоративные крышки с видимой шириной 75 мм. Допускается окрашивать только декоративные крышки в цвет выбранный архитектором для внешней стороны фасада, а также комбинированные профили и штапики оконных блоков в цвет, соответствующий внутреннему интерьеру здания.

В качестве заполнения в «холодной» области фасада может быть использовано закаленное стекло толщиной 6 или 8 мм, а в оконных блоках «теплой» области стеклопакеты толщиной от 24 до 32 мм.